Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace: Část 1

| „Parní sterilizátor A“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Nabídka dodavatele (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Autokláv |  |  |
| Parní sterilizátor pro tepelnou sterilizaci kapalin, pevných materiálů, dutých a porézních předmětů |  |  |
| Laboratorní parní stolní sterilizátor horizontální | Vyplní dodavatel |  |
| Objem komory cca 28 litrů | Vyplní dodavatel |  |
| Komora je vyrobená z oceli 316L | Vyplní dodavatel |  |
| Sterilizační a pasterizační teplota nastavitelná od 60 °C do 137 °C | Vyplní dodavatel |  |
| Dveře jsou opatřeny silikonovým těsněním | Vyplní dodavatel |  |
| Cyklus pro sterilizaci roztoků s aktivním chlazením | Vyplní dodavatel |  |
| Uchování nejméně 100 cyklů v zabudované paměti | Vyplní dodavatel |  |
| Senzory Pt100 | Vyplní dodavatel |  |
| Min. 6 pevných programů cyklů | Vyplní dodavatel |  |
| Min. 20 uživatelských programů cyklů | Vyplní dodavatel |  |
| Možnost nastavení speciálních programů | Vyplní dodavatel |  |
| Automatické oznámení servisních intervalů | Vyplní dodavatel |  |
| Komunikační rozhraní USB | Vyplní dodavatel |  |
| Aktivace/deaktivace sterilizačních programů podle potřeb uživatele | Vyplní dodavatel |  |
| Přístroj je vybaven barevným displejem se zobrazením fází sterilizace | Vyplní dodavatel |  |
| Údaje na displeji se mohou zobrazovat v českém jazyce | Vyplní dodavatel |  |
| Součástí zařízení je systém pro chlazení komory s možnou aktivací dle požadavku uživatele. | Vyplní dodavatel |  |
| Vývěva zajišťuje přerušované odčerpání vzduchu, čímž se odstraní vzduchové kapsy ze všech typů materiálů a maximalizuje se účinné pronikání páry veškerým materiálem | Vyplní dodavatel |  |
| Systém má generátor páry | Vyplní dodavatel |  |
| Systém má vakuovou vývěvou pro zajištění vysoce účinného sušení | Vyplní dodavatel |  |
| Funkce pro optimální dobu zajištěné sterilizace | Vyplní dodavatel |  |
| V ceně doprava na místo určení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | Vyplní dodavatel |  |
| Součástí dodávky soupravy: - 1 ks drátěný koš a 1 ks kontejner z nerez. plechu | Vyplní dodavatel |  |
| Požadavky na servis: reakce na servis ihned (havarijní non-stop linka včetně víkendů a státních svátků), servisní zásah do 48 hodin | Vyplní dodavatel |  |