Název: REKONSTRUKCE POSKLIZŇOVÉ LINKY KUNÍN

Hlavní projektant: Ing. Petr Chmelař, Na Požáře 2906, 760 01 Zlín

Zadavatel: VFU Brno ŠZP Nový Jičín, E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

# TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ / TECHNICKÁ ZPRÁVA

Studie rekonstrukce PL počítá s tím, že se vymění dopravníky vedoucí od příjmového koše k čističce zrnin. Dopravníky na příjmu jsou dimenzovány na výkon 80 t/hod (pšenice). Stávající předčistička se zruší a nahradí ji nová čistička. Druhá stávající čistička zůstane zachována.

Čisté zrno bude možné uskladnit v kterémkoliv zásobníku v obou halách, popř. dopravit do exp. zásobníků, nebo na VKS.

Zužitkovatelný odpad (ZO) bude možné uskladnit ve třech krajních zásobnících u odpr. komory. 
Nezužitkovatelný odpad (NO) bude sveden do nového redleru s kolenem, který bude využívat jak nová čistička, tak ta stávající a ústit bude do nově zbudované odprašovací komory. 
Nad odpr. komorou bude umístěn nový cyklón pro prachové nečistoty. 
Stávající druhá čistička zůstane v této fázi rekonstrukce nezměněna, a to včetně na ní navazujících dopravníků čistého zrna a ZO. Dojde pouze k přemístění cyklónu nad odpr. komoru.

Roznášecí a plnící redlery halových zásobníků v první hale zůstávají stávající.  V druhé hale dojde k výměně plnícího pásu za redler s ručními hradítky.

Tři krajní halové zásobníky u velínu budou sloužit buď jako skladovací nebo jako akumulační pro novou sušárnu zrnin o výkonu min. 20 t/ hod (pšenice z 19–15 % vlhkosti).

Stávající vyskladňovací pás bude nahrazen novým redlerem s kolenem.  Vyskladňovací dopravníky pod ostatními zásobníky zůstanou stávající.

Blok, sušení zrnin, bude v této fázi rekonstrukce proveden kompletně nový.  Počítá se
 i s výměnou dvou expedičních elevátorů. Stávající venkovní plošina zůstane zachována.

Z důvodu skloubení starší a nové technologie je nutno řešit elektroinstalaci linky tak, že po 
1. etapě (nyní řešená) se nové technologie budou ovládat pomocí PC a starší technologie ze stávajícího rozvaděče (tlačítka). Nebudou řešeny blokace apod.

Po dokončení 2. etapy v budoucnu bude veškeré řízení linky probíhat pomocí PC a budou nastaveny příslušné blokace.