Technické podmínky - specifikace

| Název přístroje/přístrojového celku: Luminometr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje: Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| Luminometr s integrovaným aktivní chlazením pro měření akutní toxicity vč. chlazeného inkubátoru pro min. 30 kyvet o průměru 12 mm. Systém měření, který využívá bioluminiscenční technologii ke sledování náhodné úmyslné toxické kontaminace jak zásob surové vody, odpadní vody, odpadů, výluhů z pevných vzorků. |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) Zadavatelem požadovaná hodnota: | Nabídka dodavatele: (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Měřící šachtice 15 °C ± 0,5 °C (aktivní chlazení) | Vyplní dodavatel |  |
| Šachtice pro činidla 5,5 °C ± 1 °C (aktivní chlazení) | Vyplní dodavatel |  |
| Šachtice bloku inkubátoru 15 °C ± 0,5 °C (aktivní chlazení) | Vyplní dodavatel |  |
| Ukládání dat min. 16 GB | Vyplní dodavatel |  |
| Displej min. 7palcový | Vyplní dodavatel |  |
| Měření Fotonásobič | Vyplní dodavatel |  |
| Zdroj světla Bioluminescence | Vyplní dodavatel |  |
| Připojení USB, LAN nebo WiFi | Vyplní dodavatel |  |
| Napájení 110-220 V AC | Vyplní dodavatel |  |
| Hmotnost max. 15 kg | Vyplní dodavatel |  |